2011年机修钳工技师模拟考试试卷

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实得分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

考 生 答 题 请 不 要 超 过 此 线

一、填空题（第1~20题，请将正确答案填入题内空白处，每题一分，共20分）

- 国家标准规定有8项位置公差。

- 表面热处理又分为表面淬火和化学热处理。

- 常用的油基切削液有切削油和极压切削油。

- 工序能力的数量通常用质量特性分布总体标准差的6倍表示。

- 工序质量控制的对象是质量特性值。

- 将同一激光器发出的光分成频率不同的两束光波，并使之产生干涉而进行测量的精密仪器叫双频激光干涉仪。

- 数控机床一般由数控装置、主轴伺服系统、进给伺服系统、机床本体及其辅助装置组成

- 半闭环进给伺服系统的检测元件是角位移检测器。

- “双特征分析法”故障诊断技术是把振动故障信号分为平稳故障信号和冲击故障信号。

- 手工电弧焊的焊接工艺参数包括焊条直径，焊接电流、电弧电压和焊接速度。

- 安全用电的原则是不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

- 数控机床位置精度的三项评定项目有轴线的重复定位精度、定位精度和反向差值。

- 对设备的某个部件或某项精度的修理，称为项目性修理。

- 桥式起重机的大车咬道是一种普遍故障，最常用、有效修理方法是调整和移动车轮。

- 手工电弧焊的焊接工艺参数包括焊条直径、焊接电流、电弧电压和焊接速度。

- 提高设备主轴系统精度的改进途径有提高主轴的回转精度、刚度和热稳定性。

- 职业道德要从爱岗敬业、忠于职守的职业行为规范开始。

- 检验桥板是用于测量机床导轨间、其他部件与导轨间的平行度的主要工具。

- 数控机床位置精度的三项评定项目有轴线的重复定位精度、定位精度和反向差值。

- 对振源、振动传播途径和振动影响的地点三个环节进行治理。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

二、选择题（第21~30题，请选择一个正确答案，将相应字母填入题前括号内，每题2分，共20分）

- 双频激光干涉仪能发出一束含有两个不同频率的左、右旋圆偏振光，这两部分谱线（f1和f2 ）与氖原子谱线（f0）的分布关系为（A）。

A、f1和f2对称分布在f0 的两边    B、f1和f2非对称分布在f0 的两边

C、f1和f2都分布在f0 左边        D、f1和f2都分布在f0 右边

- 经济型数控机床大多采用（C）系统。

半开环  B、半闭环 C、开环 D、闭环

- 当坐标镗床的工作台工作面为刮研面时，用涂色法检查在25mm*25mm内接触点数不得少于（B）点。

A、25点   B、20点 C、18点   D、16点

- 工序能力指数（C）时，说明工序能力满足公差要求程度正常。

A、CP≤0.67  B、0.67＜CP≤1.00   C、1.00＜CP≤1.33   D、1.33＜C≤1.67

- 选择定位基准时，应尽量与工件的（D）一致。

A、工艺基准   B、度量基准    C、起始基准  D、设计基准

- 数控机床闭环进给伺服系统的检测元件是（B）

A角位移检测器  B、直线位移检测器  C、角速度检测器  D、压力检测器

- 为提高滚齿机的传动链精度，在修理时一般不能采用（A）。

A减少传动元件的数量 B、提高传动元件的安装精度 C、装配时用误差补偿 D、加装误差校正装置

- 典型的可编程控制器一般由（A）三个基本单元组成。

A输入/输出单元、中央处理单元、编程设备  B|、输入/输出单元、中央处理单元、检测元件 C、数显装置、中央处理单元、编程设备D、输入/输出单元、检测元件、编程

- 单件、小批量生产的工序质量控制点的设置应以（C）为对象。

A质量特性值  B、工序   C、设备 D、工艺装备

- 10.数控机床开机后首先使各轴自动检测参考点，其顺序为（C）。

A、X、Y、Z   B、X、Z、Y  C、Z、X、Y    D、Z、Y、X

三、判断题（第31~40题。请将判断结果填入括号内，正确的填“V“错误的填“X”。每题1分，共10分）

- （V）检验桥板是用于测量机床导轨间，其它部位与导轨间的平行度的主要工具。

- （V）工艺尺寸链中的组成环是指那些在加工过程中直接获得的基本尺寸。

- （X）开环进给伺服系统比死循环进给伺服系统多一个回馈装置。

- （X）在装配中要进行修配的组成环叫做封闭环。

- （V）滚珠丝杠副不能自锁，特别是在用于升降，由于惯性的作用，下降时当传动切削后，不能停止运动。

- （X）各坐标轴能实现联动功能的数控机床是点位直线控制数控机床。

- （X）尺寸链封闭环的基本尺寸是其它组成环基本尺寸的代数和。

- （V）数显装置在设备改造中的应用，既能提高加工精度，又能提高劳动生产率。

- （X）37、驱动装置是数控机床的控制核心。

- （V）38、PLC是现化能替代传统的J-C控制的最佳工业控制器。

四、简答题（第41~42题，每题5分，共10分）

41.数控机床的加工特点是什么？

答：加工精度高，尺寸一致性好；可以加工较复杂型面的工件；生产效率高；减轻工人劳动强度。经济效益明显。

42.设备改造（精化）的原因有哪些？？

答：（1）工件结构特点的需要。如工件刚性差、易变形或形状独特等。

- 工件技术要求的需要。如有些工件在应用的设备上加工达不到工件的技术要求、尺寸精度、表面粗糙度、位置精度等。

工件加工批量的需要。改进设备的工序能可以提高工件加工的生产率。

五、计算题（第43~44题，每题5分，满分10分。）

43.如题图所示液压千斤顶原理图为49kN液压千斤顶，活塞A的直径DA=1.3cm，柱塞B的直径DB=3.4cm，杠杆长度如图所示，问杠杆端应加多大力才能起重49kN的重物？

44.如图所示孔，轴配合，其中轴需要配镀铬，镀铬前尺寸A2=φ59.74-0.06mm要求镀铬层厚度为15+5—5μm，孔径A1=φ60+0.03mm，问镀铬后配合时封闭环Ao的极限尺寸和封闭环的公差是多少？

解：封闭环Ao最大极限尺寸

Ao = 60 + 0.03 - (59.74-0.06)-（0.015 - 0.005）

= 0.34 mm

封闭环Ao最小极限尺寸

Ao = 60 - 59.74-（0.015 + 0.005）

= 0.24 mm

封闭环公差 = 0.34 - 0.24 = 0.1 mm

答：封闭环的极限尺寸为0.24～0.34 mm，封闭环公差为0.1 mm 。

六、论述题（第45题必作，第46、47题中任选一题作答，若三题都作答，只按前两题计分。每题15分，共30分）

45.数控机床出了切削振动大的现象，从主轴部件的方面分析原因并提出处理方法。

答：（1）主轴箱和床身连接螺钉松动，应恢复精度后紧固连接螺钉。

- 轴承预紧力不够，游隙过大，应重新调整轴承游隙，但预紧力不宜过大，以免损坏轴承。

- 轴承预紧螺母松动，使主轴窜动，应紧固螺母，以确保主轴精度合格。

- 轴承拉毛或损坏，应更换轴承。

- 主轴与箱体精度超差，应修理主轴或箱体，使其配合精度、形位精度达到图样上的要求。

46.列出大型设备大修理时的注意事项。

答：大型设备大修理时的注意事项有：

（1）零、部件的修理必须严格按照修理工艺进行，达至几何精度的要求。

（2）零、部件在组装前必须做好细致的检查工作，保证组装的完整性、可靠性。

（3）零、部件在组装前必须做好起吊等安装的准备工作，准备好起吊的钩具、绳索、辅具等，做好安全防范工作。

- 备的大修理前要合理安排工作进度、人员的组织、备配件及材料的供应，一般都要排出网络计划（作业计划）。

- 零、部件的组装和总装，要做到一次装配成功、一次精度验收成功、一次试车成功，减少或消除因各种失误而造成的返工、拆卸、重新装配。

47.什么是可编程控制器（PLC）？写出它的工作原理及典型的可编程控制器的基本组成。

答： 可编程控制器（PLC）是一种微处理器应用系统，主要用于完成开关量的逻辑运算与控制。

可编程控制器（PLC）的工作原理是由按钮、传感器和行程开关输入信号，当信号改变时，控制系统做出反应，通过编制的机内逻辑程序，产生输出信号以控制被控系统的外部负载（如继电器、电动机、电磁阀、指示灯、报警器等）。

典型的可编程控制器（PLC）由三个基本单元组成：（1）输入/输出单元；（2）中央处理器（CPU）；（3）编程设备。

2011年机修钳工技师应知考试试卷答案

一、       填空题（第1~20题，请将正确答案填入题内空白处，每题一分，共20分）

（1）形位公差带通常包括公差带的大小、公差带的方向和公差带的位置。

（2）化学热处理的主要方法有渗碳、渗氮、碳氮共渗和渗金属。

（3）常用的油基切削液有切削油和极压切削油。

（4）变压器的一次侧匝数与二侧匝数之比，称为变比。

（5）数控机床一般由数控装置、主轴伺服系统、进给伺服系统、机床本体及其辅助装置组成

（6）半闭环进给伺服系统的检测元件是角位移检测器。

（7）“双特征分析法”故障诊断技术是把振动故障信号分为平稳故障信号和冲击故障信号。

（8）将同一激光器发出的光分成频率不同的两束光波，并使之产生干涉而进行测量的精密仪器叫双频激光干涉仪。

（9）手工电弧焊的焊接工艺参数包括焊条直径，焊接电流、电弧电压和焊接速度。

（10）表示工序能力满足公差范围要求程度的量值是工序能力指数。

（11）工序质量控制的核心是管因素，而不是管结果。

（12）感应同步器是数显装置中典型的位置检测元件。

（13）对设备的某个部件或某项精度的修理，称为项目性修理。

（14）数控机床位置精度的三项评定项目有轴线的重复定位精度、定位精度和反向差值。

（15）车间生产控制的主要工作有生产调度、作业核算和作业分析。

（16）建立在以相似形原理为基础的合理组织生产技术准备和产品生产过程的方法叫成组技术。

（17）对振动的控制需对振源、振动传播途径和振动影响的地点三个环节进行冶理。

（18）国内劳动部门规定的工伤频率，可惯称为千人事故率。

（19）安全用电的原则是不接触低压带电体，不靠近高压带电体。

（20）职业道德首先要从受岗敬业、忠于职守的职业行为规范开始。

二 选择题（第21~30题，请选择一个正确答案，将相应字母填入题前括号内，每题2分，共20分）

21激光干涉仪的最大测量长度为（B）。

A、40m   B、60m  C、100m   D、很长、几乎不受限制

22数控机床位置精度的检查应使用（A）来检测。

A、双频激光干涉仪   B、自准直仪    C、光学平直仪  D、三坐标测量机

23数控机床闭环进给伺服系统的检测元件是（B）

- 角位移检测器  B、直线位移检测器  C、角速度检测器  D、压力检测器

24大流量的液压系统所使用的换向阀一般为（C）换向阀。

A、手动  B、机动 C、电磁D、电液动

25、为提高滚齿机的传动链精度，在修理时一般不能采用（A）。

A、减少传动元件的数量 B、提高传动元件的安装精度 C、装配时用误差补偿 D、加装误差校正装置

26为检验螺纹磨床外螺纹砂轮修整器的稳定性，应试磨（C）试切件。  A、长丝杠   B、钢片槽   C、环形槽    D、内螺纹

27典型的可编程控制器一般由（A）三个基本单元组成。

A、输入/输出单元、中央处理单元、编程设备  B、输入/输出单元、中央

处理单元、检测元件 C、数显装置、中央处理单元、编程设备D、输入/输出单元、检测元件、编程

28工序能力指数（B）时，说明工序能力满足公差要求程度不足，应采取措施加以改进。

A、CP≤0.67  B、0.67＜CP≤1.00   C、1.00＜CP≤1.33   D、1.33＜C≤1.67

29、单件、小批量生产的工序质量控制点的设置应以（C）为对象。 A、质量特性值  B、工序   C、设备 D、工艺装备

30、用一个大平面对工件的平面进行定位时，它可限制工件的（B）自由度。 A、两个  B、三个  C、四个  D、五个

三 判断题（第31~40题。请将判断结果填入括号内，正确的填“V“错误的填“X”。每题1分，共10分）

（V）31激光干涉仪是以激光稳定的波长作基准，利用光波干涉计数原理进行精

密测量。

（X）32在装配中要进行修配的组成环叫做封闭环。

（V）33采用调速阀调速的同步回路，由于不受负载、油温、泄露等因素影响，所以同步精度较高。

（V）34在机械加工中，只要误差不超规定的精度要求，加原理误差是允许存在的。

（X）35切削加工中，由于传给刀具的热量比例很小，所以刀具的热变形可以忽略不计。

（V）36滚珠丝杠副不能自锁，特别是在用于升降，由于惯性的作用，下降时当

传动切削后，不能停止运动。

（V）37数控装置是数控机床的控制系统，它采集和控制着机床所有的运动状态和运动量。

（X）38各坐标轴能实现联动功能的数控机床是点位直线控制数控机床。 （V）39项目性修理对设备的尺寸链不一定有影响。

（X）40油样分析技术中主要是分析液压油，以获得设备磨损信息。

四、   简答题（第41~42题，每题5分，共10分）

41珠光体灰铸铁的性能特点与用途有哪些？

答：强度低，塑性、韧性差，但具有良好的铸造性、切削性和加工性，较高的耐磨性、减振性及较低的缺口敏感性。主要用于制造随较大载荷和要求一定的气密性或耐蚀性等较重要的零件，如齿轮、机座、飞轮、活塞、汽缸体、液压缸、阀门等。

42可编程控制器（PLC）的工作原理是什么？

答：可编程控制器（PLC）的工作原理是由按钮、传感器和行程开关输入信号，当信号改变时，控制系统做出反应，通过编制的机内逻辑程序，产生输出信号以控制被控系统的外部负载（如继电器、电动机、电磁阀、指示灯、报警器等）。