汽车维修中级工试题及答案01

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。

1．下列选项属于职业道德范畴的是(　　)。

A、人们的内心信念     B、人们的文化水平   C、人们的思维习惯      D、员工的技术水平

2．职业道德通过(　　)，起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系  B、增加职工福利   C、为员创造发展空间   D、调节企业与社会的关系

3．坚持办事公道，要努力做到(　　)。

A、公私分开         B、有求必应         C、公正公平         D、公开办事

4．企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是(　　)。

A、约束人的体现    B、由经济活动决定的    C、人为的规定      D、追求利益的体现

5．关于创新的正确论述是(　　)。

A、不墨守成规，但也不可标新立异     B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚儿会出问题

C、创新是企业发展的动力             D、创新需要灵感，但不需要情感

6．对社会保障制度理解不恰当的是(　　)。

A、是一种物质帮助制度             B、是一种精神帮助制度

C、是一种物质补偿制度             D、是一种在较特殊情况下的物质帮助制度

7．《消费者权益保护法》规定的经营者的义务不包括(　　)的义务。

A、接受监督                             B、接受教育

C、提供商品和服务真实信息               D、出具购货凭证

8．(　　)是指金属材料是否容易被切削工具进行加工的性能。

A、可焊性           B、延展性           C、切削性           D、渗透性

9．下列选项属于形状公差的是(　　)。

A、圆度             B、平行度           C、垂直度           D、同轴度

10．对形状公差进行标注时，不必考虑的选项是(　　)。

A、指引线的位置     B、项目符号         C、基准代号字母     D、公差值

11．由基尔霍夫第二定律可知，当电阻的电流方向与回路和绕行方向相同，则电阻上的电压降取(　　)。

A、正               B、负               C、零               D、不能确定

12．容积式液压传动属于(　　)液压传动。

A、动力式       B、静力式    C、组合式      D、动力式、静力式、组合式都不对

13．轮胎应当定期做动平衡检查,用(　　)检查。

A、静平衡检测仪     B、动平衡检测仪     C、扒胎机           D、测功机

14．前悬是汽车最前端至(　A　)中心线的距离。

A、前轴             B、后轴             C、前轮             D、后轮

15．四冲程柴油机在工作时，混合气体是(　B　)的。

A、点燃          B、压燃        C、点燃、压燃均可        D、其它三个选项均不对

16．变速器上的(　　C)是用于防止自动脱档。

A、变速杆           B、拨叉             C、自锁装置         D、拨叉轴

17．汽车传动系应用最广泛的是十字轴式刚性万向节，其允许相连两轴的最大交角为(　B　)。

A、10°～15°       B、15°～20°       C、20°～25°       D、25°～30°

18．(　A　)转向器主要由壳体、转向螺杆、摇臂轴、转向螺母等组成。

A、循环球式         B、齿轮－齿条式     C、蜗杆指销式       D、双指销式

19．电喇叭上共鸣片、膜片、衔铁及(　A　)刚性连为一体。

A、上铁心           B、下铁心           C、弹簧             D、按钮

20．ROM表示(　 B　)。

A、随机存储器       B、只读存储器       C、中央处理器       D、转换器

21．轴针式电磁喷油器所用的密封圈是(C　　)形密封圈。

A、Y                B、V                C、O                D、唇形

22．(　　A)与血液中的血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，从而使这部分血红蛋白失去送氧的能力，使人体缺氧。

A、CO        B、HC            C、NOX                   D、微粒

23．对全面质量管理方法的特点描述恰当的是(　C　)。

A、单一性           B、机械性           C、多样性           D、专一性

24．对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门滞后角为(B　　)。

A、10.5°           B、20.5°           C、30.5°           D、40.5°

25．对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　B　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。。

A、怠速             B、中速             C、加速             D、减速

26．(　A　)用于测量发动机无负荷功率及转速。

A、汽车无负荷测功表                     B、气缸压力表

C、发动机转速表                         D、发动机分析仪

27．GB/T8028-94《汽油机机油换油指标》规定：L-EQC油铁含量大于(　A　)mg/kg。

A、250              B、300              C、350              D、400

28．以下属于二级维护内容的是：(　B　)。

A、检查、调整转向节                     B、更换活塞环

C、更换活塞销                           D、检查曲轴轴向间隙

29．汽车(  C  )的行驶里程为10000~15000Km。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

30．用手工刮削的轴承要求接触面积不小于轴承内部面积的 (C　　)%。

A、45               B、60               C、75               D、90

31．同一活塞环上漏光弧长所对应的圆心角总和不超过 (　C　)。

A、15o             B、25o               C、45 o               D、60 o

32．对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚(　B　)止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴向间隙的要求。

A、前               B、后               C、第一道           D、第二道

33．符号代表(　D　)。

A、平行度           B、垂直度           C、倾斜度           D、位置度

34．待修件是指具有较好(　B　)的零件。

A、修理工艺         B、修理价值         C、使用价值         D、几何形状

35．汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器(　A　)。

A、打滑         B、分离不彻底     C、动平衡破坏           D、踏板自由行程过大

36．发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般在进气门(　c　)略偏向排气门一侧。

A、侧面             B、后面             C、对面             D、下面

37．以下属于汽缸体螺纹损伤的原因的是(　A　)。

A、装配时螺栓没有拧正     B、异物碰撞   C、工具使用不当       D、汽缸盖过小

38．以下不属于凸轮轴变形的主要原因的是(　　B)。

A、曲轴受到冲击                         B、按规定力矩拧紧螺栓力矩

C、未按规定力矩拧紧螺栓                 D、材料缺陷

39．确定发动机曲轴修理尺寸时，除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外，还应考虑(　B　)对修理尺寸的影响。

A、裂纹             B、弯曲             C、连杆             D、轴瓦

40．发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生(D)误差。

A、圆度             B、圆柱度           C、圆跳动           D、圆度和圆柱度

41．气门杆磨损用(　A　)测量。

A、外径千分尺       B、内径千分尺       C、直尺             D、刀尺

42．铰削EQ6100－1气门座时，应选用(B　　)铰刀铰削15°上斜面。

A、45°             B、75°             C、15°             D、25°

43．(　　D)用于减小燃油压力波动。

A、油泵             B、喷油器           C、油压调节器       D、油压缓冲器

44．喷油器每循环喷出的燃油量基本上决定于(　A　)时间。

A、开启持续         B、开启开始         C、关闭持续         D、关闭开始

45．如热线式空气流量计的热线沾污，不会导致(　D　)。

A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车

46．节气门体过脏会导致(　B　)。

A、不易起动         B、怠速不稳         C、加速不良         D、减速熄火

47．一般来说，电动燃油泵的工作电压是(　B　)V。

A、5                B、12               C、24               D、42

48．低阻抗喷油器的电阻值为(　A　)Ω。

A、2～3             B、5～10            C、12～15           D、50～100

49．开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　A　)。

A、不能起动         B、怠速过高         C、怠速不稳         D、减速不良

50．(A　　)的开启与关闭形成了发动机冷却系大小循环。

A、节温器           B、水箱盖           C、放水塞           D、水温开关

51．AJR发动机机油泵安装在发动机的(　D　)。

A、前端             B、后端             C、侧面             D、下面

52．风冷却系统为了更有效地利用空气流，加强冷却，一般都装有(　　C)。

A、导流罩           B、散热片           C、分流板           D、鼓风机

53．汽油泵盖和泵体接合面不平度不应大于(　A　)mm。

A、0.10             B、0.15             C、0.12             D、0.20

54．汽油机分电器中的(　A　)由分火头和分电器盖组成。

A、配电器           B、断电器           C、点火提前装置     D、电容器

55．霍尔元件产生的霍尔电压为(A　　)级。

A、mv               B、v                C、kv               D、μv

56．(　A　)的作用是按发动机的工作顺序依次分配高压电至各缸火花塞上。

A、分火头           B、断电器           C、点火线圈         D、点火器

57．(　D　)的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。

A、分电器           B、点火线圈         C、电容器           D、火花塞

58．桑塔纳DQ171型点火线圈二次绕组的电阻为(　B　)Ω。

A、1400～2500       B、2400～3500       C、3400～4500       D、4400～5500

59．关于火花塞检测,甲说：定期或在对某缸火花塞性能有怀疑时，可进行单缸断火试验。乙说：根据发动机运转情况判断火花塞的好坏，若性能不良或有明显损坏时，一般应予更换。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

60．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值为(　　A)V。

A、0.3～0.4         B、0.5～0.6         C、0.5～0.7         D、0.5～0.8

61．不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是(D　　)。

A、电解液不纯       B、蓄电池长期存放    C、正负极柱导通       D、电解液不足

62．下列汽油发动机启动困难的现象之一是(　A　)。

A、有着火征兆       B、无着火征兆       C、不能启动         D、顺利启动

63．启动发动机时，无着火征兆，油路故障是(　C　)。

A、混合气浓         B、混合气稀         C、不来油           D、来油不畅

64．六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　A)。

A、第二缸           B、相邻缸           C、中央高压线       D、化油器

65．(　C　)不是连杆轴承异响的特征。

A、温度升高，声音变化不大               B、随发动机转速增加，声音加大

C、尖脆的嗒嗒声                         D、发出较大清脆的当当金属敲击声

66．(　A　)导致活塞销产生异响。

A、活塞销松旷     B、活塞磨损过大    C、气缸磨损过大       D、发动机压缩比过大

67．(　B　)导致发动机温度过高。

A、发动机散热风扇转速过高               B、发动机散热风扇转速过低

C、发动机冷却系始终处于大循环           D、发动机负荷过小

68．(　D　)不是电控发动机燃油喷射系统的组成部分。

A、空气系统         B、燃油系统         C、控制系统         D、空调系统

69．氧传感器检测发动机排气中氧的含量，向ECU输入空燃比反馈信号，进行喷油量的(　B　)。

A、开环控制           B、闭环控制      C、控制             D、开环或闭环控制

70．1995年7月10日后定型柴油汽车，烟度值排放应小于(D　　)FSN。

A、5.0              B、4.5              C、4.0              D、3.5

71．在检测排放前，应调整好汽油发动机的(d　　)。

A、怠速              B、点火正时      C、供油量           D、怠速和点火正时

72．电控汽油喷射发动机运转不稳是指发动机转速处于(B　　)情况，发动机运转都不稳定，有抖动现象。

A、怠速             B、任一转速         C、中速             D、加速

73．用(　B　)检查电控燃油汽油机各缸是否工作。

A、数字式万用表     B、单缸断火法       C、模拟式万用表     D、双缸断火法

74．(　A　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。

A、烟度计           B、废气分析仪       C、示波器           D、万用表

75．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在(　D　)。

A、驾驶室内         B、驾驶室外         BC、高压管路内       D、风道内

76．用诊断仪对发动机进行检测，点火开关应(　　)。

A、关闭             B、打开             C、位于启动档       D、位于锁止档

77．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速转速在（800±50）r/min时，点火提前角应为(　A　)。

A、11°～13°       B、11°～12°       C、10°～11°       D、9°～10°

78．打开桑塔纳2000GLS型轿车点火开关，用数字式万用表的(　B　)挡测量点火控制器端子的电压，可检查点火控制器的故障。

A、欧姆             B、直流电压         C、兆欧             D、交流电压

79．改善喷油器喷雾质量可降低柴油机排放污染物中(　A　)的含量。

A、碳烟             B、水               C、二氧化硫         D、氮

80．电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　　C      )之间。

A、燃油泵           B、燃油滤清器       C、分配油管         D、喷油器

81．关于行车制动性能的要求,甲说：汽车行车制动、应急制动和驻车制动的各系统应以某种方式相连；乙说：各种制动系统在其中之一失效时，汽车应能正常制动。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

82．对于允许挂接挂车的汽车，其驻车制动装置必须能使汽车列车在满载状态下时能停在坡度(　D　)% 的坡道上 。

A、2                B、5                C、8                D、12

83．解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为(　　A) mm。

A、0.02～0.085      B、0.08～0.08       C、0.05～0.10       D、0.15～0.25

84．膜片弹簧离合器的压盘(　D　)，热容量大，不易产生过热。

A、较大             B、较小             C、较薄             D、较厚

85．以下属于离合器发抖原因的是(　　A)。

A、离合器分离杠杆内端面不在同一平面内      B、压紧弹簧弹力均匀

C、摩擦片表面清洁          D、从动盘表面平整

86．变速器在换档过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的(　D　)达到相同，才能顺利地挂上档。

A、角速度           B、线速度           C、转速             D、圆周速度

87．装备手动变速器的汽车，可安装(　A　)来减小换挡所引起的齿轮冲击。

A、同步器           B、差速器           C、离合器           D、制动器

88．根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，变速器壳上各承孔轴线的平行度公差允许比原设计规定增加(　B　)mm。

A、0.01             B、0.02             C、0.03             D、0.04

89．东风EQ1092型汽车变速器共有(D　　)个档位。

A、3                B、4                C、5                D、6

90．自动变速器内(　C　)的作用是制动。

A、单向离合器       B、离合器           C、制动器           D、手动阀

91．(　D　)用于控制油路，使自动变速器油只能朝一个方向流动。

A、主调节阀         B、手动阀           C、换挡阀           D、单向阀

92．进行自动变速器(　B　)时,时间不得超过5s。

A、油压试验         B、失速试验         C、时滞试验         D、手动试验

93．下列零件中不属于单级主减速器的零件是(　　D)。

A、调整垫片         B、主动圆锥齿轮     C、调整螺母         D、半轴齿轮

94．当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是(　C　)。

A、左轮大于右轮     B、右轮大于左轮     C、左、右轮相等     D、右轮为零

95．桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　A)mm。

A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30

96．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙不大于(　　B)mm。

A、0.10             B、0.20             C、0.25             D、0.30

97．汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和(　C　)组成。

A、套筒             B、滚针             C、套筒和滚针       D、双联叉

98．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮(　D　)为0.15～0.50mm。

A、长度             B、宽度             C、厚度             D、啮合间隙

99．(　　a)有利于转向结束后转向轮和方向盘自动回正，但也容易将坏路面对车轮的冲击力传到方向盘，出现“打手”现象。

A、可逆式转向器     B、不可逆式         C、极限可逆式       D、齿轮条式

100．转向节各部位螺纹的损伤不得超过(　B　)。

A、一牙             B、二牙             C、三牙             D、四牙

101．桑塔纳2000、一汽奥迪、神龙富康轿车的转向系均采用(　C　)。

A、液压助力         B、循环球式         C、齿轮齿条式       D、指销式

102．东风EQ1092型汽车的车架类型属于(　a　)。

A、边梁式           B、中梁式           C、综合式           D、无梁式

103．对于独立悬架，弹簧的(　b　)对乘员的舒适性起主要影响。

A、强度             B、刚度             C、自由长度         D、压缩长度

104．为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过(　d　)。

A、2°              B、4°              C、5°              D、3°

105．对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，(c　　)互相沟通，又具有一定的真空度，膜片、推杆、辅助缸活塞都在回位弹簧作用下各自回位。

A、辅助缸           B、控制阀           C、加力气室         D、主缸

106．(　c　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

107．真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　　)。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

108．重型汽车的制动传动装置多采用(　　)。

A、真空助力式液压装置                   B、空气增压装置

C、真空增压式液压装置                   D、助力式液压装置

109．制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，将会导致(　　)。

A、车辆行驶跑偏     B、制动不良         C、制动时间变长     D、制动距离变长

110．捷达轿车驻车制动器是(　　)。

A、气压式           B、综合式           C、液力式           D、人力式

111．在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是(　　)。

A、主缸高于轮缸     B、主缸低于轮缸     C、轮缸主缸相同     D、不确定

112．汽车正常行驶时，总是偏向行驶方向的左侧或右侧，这种现象称为(　　)。

A、行驶跑偏         B、制动跑偏         C、制动甩尾         D、车轮回正

113．关于引起高速打摆现象的主要原因。甲认为：车架变形是打摆现象的主要原因。乙认为：前减振器失效是其中原因之一。丙认为：前束过大是其中原因之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

114．动力转向液压助力系统转向助力泵损坏会导致(　　)。

A、不能转向         B、转向沉重         C、制动跑偏         D、行驶跑偏

115．(　　)是装备动力转向系统的汽车方向发飘的原因。

A、油泵磨损                             B、缺液压油或滤油器堵塞

C、油路中有气泡                         D、分配阀反作用弹簧过软或损坏

116．(　　)是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。

A、分配阀反作用弹簧过软或损坏           B、缺液压油或滤油器堵塞

C、滑阀内有脏物阻滞                     D、油泵磨损

117．(　　)不是导致汽车钢板弹簧损坏的主要原因。

A、汽车长期超载                         B、材质不符合要求

C、装配不符合要求                       D、未按要求对轮胎进行换位

118．(　　)不是车身倾斜的原因。

A、车架轻微变形                         B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、减振器损坏                           D、轮胎气压不平衡

119．下列(　　)不是行驶中有撞击声或异响的原因。

A、弹簧折断                             B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、连接销松动                           D、减振器损坏

120．汽车车架变形会导致汽车(　　)。

A、制动跑偏         B、行驶跑偏         C、制动甩尾         D、轮胎变形

121．(　　)是气压低引起气压制动系制动失效的原因。

A、车轮制动器失效                       B、制动阀进气阀打不开

C、制动器室膜片破裂                     D、空气压缩机传动带打滑

122．(　　)导致气压制动系制动失效。

A、空气压缩机润滑不良                   B、制动踏板行程过小

C、制动踏板自由行程过小                 D、空气压缩机传动带打滑

123．两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车(　　)。

A、制动失效         B、制动跑偏         C、制动过热         D、轮胎异常磨损

124．制动踏板轴卡滞会导致汽车(　　)。

A、制动拖滞         B、制动甩尾         C、制动失效         D、制动过迟

125．下列(　　)是液压制动系制动不良的原因。

A、总泵旁通孔或回油孔堵塞               B、制动蹄回位弹簧过软、折断

C、液压制动系统中有空气                 D、制动管路凹瘪堵塞

126．(　　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化、堵塞

127．下列因素造成变速器乱档原因之一是(　　)。

A、轮齿磨成锥形     B、自锁装置失效     C、互锁装置失效     D、倒档锁失效

128．汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(　　)。

A、制动液太脏或粘度过大                 B、制动踏板自由行程过小

C、制动蹄片与制动鼓间隙过小             D、制动主缸旁通孔堵塞

129．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　　)r/min时，点火提前角应为13°±1°。

A、600              B、800              C、1000             D、1200

130．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为1200r/min时，单缸发动机断火转速下降应不小于(　　)r/min。

A、30               B、50               C、70               D、90

131．为保证车辆顺利起动，启动电流稳定值应该为100～150A，蓄电池内阻不大于(　　)mΩ；稳定电压不小于9V。

A、5                B、10               C、20               D、50

132．一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若5s内下降至(　　)V，说明存电量足。

A、1.3              B、1.5              C、1.7              D、1.9

133．霍尔元件产生的霍尔电压为(　　)级。

A、mv               B、v                C、kv               D、μv

134．车速传感器安装在(　　)。

A、气缸体上         B、油底壳上         C、离合器上         D、变速器上

135．汽车启动机电磁开关通电，活动铁芯完全吸入驱动齿轮时，驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为(　　)mm。

A、1.5～2.5         B、5                C、5～10            D、5～7

136．装于汽车发电机内部的调节器是(　　)。

A、FT61型                               B、JFT106型

C、集成电路调节器                       D、晶体调节器

137．解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　　)V。

A、11               B、12               C、13               D、14

138．HCFC类制冷剂包括R22、R123、(　　)等。

A、R133             B、R143             C、R153             D、R163

139．(　　)的最大的特点是不含氯原子，ODP值为0,GWP也很低，大约0.25～0.26。

A、HFC12            B、HFC13            C、HFC14            D、HFC134a

140．制冷剂离开压缩机时的状态为(　　)。

A、低压过热蒸气     B、低压过冷蒸气     C、高压过热蒸气     D、高压过冷蒸气

141．关于膨胀阀，甲说膨胀阀位于蒸发器入口侧。乙说膨胀阀可将系统的高压侧与低压侧隔离开来。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

142．汽车空调系统低压压力开关在(　　)起作用。

A、系统压力过高

B、系统压力过低

C、过高或过低

D、系统压力过高、系统压力过低、过高或过低都不是

143．关于汽车电流表，甲说电流表指示“-”时为蓄电池放电。乙说电流表指示“+”时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

144．关于充电电流不稳故障的原因，甲说充电电流不稳的原因可能是发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路；乙说充电电流不稳的原因可能是电压调节器有关线路板松动或搭铁不良。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

145．关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分电气盖中心碳极脱落；乙说高压无火故障的原因可能是火花塞工作不良。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

146．(　　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦                   B、碳刷过短

C、定子短路                             D、转子短路

147．关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说原因主要在主回路接触盘的行程过小。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

148．关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭电路电阻过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

149．关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮回位弹簧过弱；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮短路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

150．关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制冷剂；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是传动皮带过松。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

151．冷却水温升高到(　　)℃以上时,水温过高报警灯报警开关的双金属片变形,触点闭合,报警灯亮。

A、25~35            B、45~55            C、65~75            D、95~105

152．当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于某一值时, 气压不足报警灯报警开关触点(　　),报警灯(　　)。

A、分开   不亮      B、分开    亮       C、闭合    不亮     D、闭合     亮

153．当汽车油箱内燃油量少时,负温度系统的热敏电阻元件电阻值(　　),报警灯(　　)。

A、大     亮        B、小      亮       C、大     不亮      D、小     不亮

154．液晶显示器件的英文缩写是(　　)。

A、LBD              B、LCD              C、LDD              D、LED

155．(　　)导致左后侧电动车窗都不能升降。

A、熔断器故障                           B、前乘客侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障                   D、右后乘客侧开关故障

156．(　　)导致所有车门锁都不能工作。

A、熔断器故障                           B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障                   D、左侧后电动车门锁故障

157．(　　)能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障

C、遥控器故障                           D、搭铁线故障

158．(　　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮锁定一扇车门。

A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障

C、导线断路                             D、车门锁启动器故障

159．(　　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启两扇车门。

A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障

C、乘客侧开关故障                       D、搭铁不良

160．(　　)用于测试发电机端电压。

A、万用表           B、气压表           C、真空表           D、油压表

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161．(    )勤劳是现代市场经济所需要的，而节俭则不宜提倡。

162．(    )劳动合同只要一订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。

163．(    )国家技术监督局负责全国产品监督管理工作。

164．(    )用游标卡尺测量工件外径时，将活动量爪向内移动，使两量爪间距小于工件外径，然后再慢慢移动游标使两量爪与工件接触。

165．(    )对于新锉刀在使用时应两面同时交替使用。

166．(    )汽油机油和柴油机油有时可以代替使用。

167．(    )可以用磁力线的疏密程度表示磁场的方向，磁感应线的切线方向表示磁场的强度。

168．(    )液压传动系统中的回油路节流调速回路的节流阀放在分支油路上。

169．(    )使用活塞环拆装钳拆装活塞环时用力必须均匀。

170．(    )对于任何一台发动机不能缺少点火系、起动系等部分。

171．(    )一般进气门锥角为45°，排气门锥角为30°。

172．(    )顶置式配气机构按凸轮轴的布置形式可分为凸轮轴下置式、凸轮轴中置式和凸轮轴上置式。

173．(    )柴油机的空气供给装置用来提供可燃混合气。

174．(    )有时六轮汽车的六个轮都是驱动轮。

175．(    )当发电机的端电压高于蓄电池的电压时，蓄电池可以储存电能。

176．(    )若在良好的路面上出现侧滑，应检查车轮定位。

177．(    )D阶段指的是全面质量管理的检查阶段。

178．(    )对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500~600r/min时，真空度波动值应不大于5KPa。

179．(    )发动机汽缸盖翘曲，不可用敲击法校正。

180．(    )汽油滤清器堵塞不会引起发动机怠速不稳。

181．(    )EQ1092F车前轮外倾角为1°。

182．(    )EQ1092F车转向盘自由转动量应为15°～20°。

183．(    )二级维护前检测桑塔纳LX型轿车,轮胎车轮动不平衡量为0。

184．(    )液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数大于9的载客汽车踏板行程应不得超过100mm。

185．(  x  )总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤8m。

186．(    )客车在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤40m。

187．(    )制动分泵的皮碗用汽油清洗。

188．(    )浮动钳型盘式制动器的制动间隙由轮缸活塞上的橡胶密封圈实现。

189．(    )汽车拖带挂车时，解除挂车制动时，要晚于主车制动。

190．(    )转向器转向轴弯曲或管柱凹瘪相互摩擦是转向沉重的原因之一。

191．(    )制动阀调整不当是气压制动系统制动不良的原因之一。

192．(    )进行汽车二级维护前，检测分电器重叠角，国家标准规定分电器重叠角应不大于9°。

193．(    )蓄电池一般由3个或6个单体电池串联而成。

194．(    )点火模块用于控制点火线圈的次级绕组。

195．(    )启动机的电刷在电刷架内应滑动自如。

196．(    )冬季采暖时，必须打开汽车A/C开关。

197．(    )磁感应式车速里程表的结构中没有电路连接。

198．(    )启动机电枢轴弯曲与磁极碰擦导致启动机运转无力。

199．(    )电动后视镜熔断器故障能导致所有电动后视镜都不能动。

200．(    )前排乘客侧门锁开关导线断路导致前排乘客侧电动门锁不能锁定。

汽车维修中级工试题01参考答案

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1. A           2. A           3. C           4. B           5. C           6. B

7. B           8. C           9. A          10. C          11. A          12. B

13. B          14. A          15. B          16. C          17. B          18. A

19. A          20. B          21. C          22. A          23. C          24. B

25. B          26. A          27. A          28. A          29. C          30. C

31. C          32. B          33. D          34. B          35. A          36. C

37. A          38. B          39. B          40. D          41. A          42. B

43. D          44. A          45. D          46. B          47. B          48. A

49. A          50. A          51. D          52. C          53. A          54. A

55. A          56. A          57. D          58. B          59. C          60. A

61. D          62. A          63. C          64. A          65. C          66. A

67. B          68. D          69. B          70. D          71. D          72. B

73. B          74. A          75. D          76. B          77. A          78. B

79. A          80. C          81. C          82. D          83. A          84. D

85. A          86. D          87. A          88. B          89. D          90. C

91. D          92. B          93. D          94. C          95. A          96. B

97. C          98. D          99. A         100. B         101. C         102. A

103. B         104. D         105. C         106. C         107. A         108. B

109. B         110. D         111. C         112. A         113. A         114. B

115. D         116. C         117. B         118. A         119. B         120. B

121. D         122. D         123. B         124. A         125. C         126. A

127. C         128. C         129. D         130. D         131. C         132. C

133. A         134. B         135. B         136. C         137. C         138. A

139. D         140. C         141. C         142. B         143. C         144. C

145. C         146. A         147. C         148. C         149. C         150. C

151. D         152. A         153. B         154. B         155. C         156. A

157. D         158. D         159. D         160. A

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161. ×        162. ×        163. √        164. ×        165. ×        166. ×

167. ×        168. ×        169. √        170. ×        171. ×        172. √

173. ×        174. √        175. √        176. √        177. ×        178. √

179. √        180. ×        181. √        182. ×        183. √        184. ×

185. ×        186. ×        187. ×        188. √        189. ×        190. √

191. √        192. √        193. √        194. ×        195. √        196. ×

197. √        198. √        199. √        200. √