焊  工  试  题

一、选择题（将正确的选项填入括号中，每题2分，一共80分）

1. 优质碳素钢的牌号采用两位阿拉伯数字表示碳的质量分数的平均值，以(　　)计。

A、百分之几         B、千分之几         C、万分之几         D、十分之几

2. 专用优质碳素结构钢的牌号中，(　　)表示桥梁用钢。

A、HP               B、g                C、H                D、q

3. 合金结构钢牌号16MnR中，“Mn”表示(　　)。

A、锰的质量分数的平均值等于0.16％       B、锰的质量分数的平均值小于0.16％

C、锰的质量分数的平均值小于0.5％        D、锰的质量分数的平均值小于1.5％

4. 常用的16Mn钢是牌号为(　　)的低合金高强度钢。

A、Q235             B、Q345             C、Q390             D、Q420

5. 产品使用了低合金结构钢并不能大大地(　　)。

A、减轻重量                             B、提高产品质量

C、提高使用寿命                         D、提高抗晶间腐蚀的能力

6. 16Mn钢是我国生产最早，也是目前焊接生产上用量最大的(　　)。

A、普通低碳钢                           B、奥氏体不锈钢

C、珠光体耐热钢                         D、普通低合金高强度钢

7. 低温钢必须保证在相应的低温下具有(　　)，而对强度并无要求。

A、很高的低温塑性                       B、足够的低温塑性

C、足够的低温韧性                       D、较低的低温韧性

8. 如果电流方向不变而大小随时间变化，就是(　　)。

A、直流电           B、恒定直流电流     C、交流电           D、脉动直流电流

9. 在并联电路中，总电阻值(　　)各并联的电阻值，并联的电阻越多，电路中的总电流越大。

A、大于             B、小于             C、等于             D、大于等于

10. 为扩大交流电流表的量程，要配用(　　)。

A、电压分流器       B、电流分流器       C、电压互感器       D、电流互感器

11. 为扩大交流电压表量程，应配用(　　)。

A、电流分流器       B、电压分流器       C、电流互感器       D、电压互感器

12. (　　)叫做阴离子。

A、带正电荷的质子                       B、带正电荷的离子

C、带负电荷的分子                       D、带负电荷的离子

13. 电流对人体的伤害形式有电击、电伤及(　　)。

A、弧光辐射                             B、噪声

C、射线                                 D、电磁场生理伤害

14. 绝大部分触电死亡事故是由(　　)造成的。

A、电伤             B、电磁场           C、电弧光           D、电击

15. 因为从手到脚电流通过(　　)，所以电击危险性最大。

A、肝脏、胃部、血液系统                 B、脾脏、肾脏、消化系统

C、肾脏、肝脏、中枢神经系统             D、心脏、肺部、中枢神经系统

16. (　　)是焊接过程中污染环境的化学有害因素。

A、热辐射           B、噪声             C、焊接弧光         D、焊接烟尘

17. 在可能触电的焊接场所工作时，焊工所用的防护手套应经耐电压(　　)试验，合格后方能使用。

A、220V             B、380V             C、1000V            D、3000V

18. 焊工防护鞋的橡胶鞋底，经耐电压(　　)耐压试验，合格(不击穿)后方能使用。

A、220V             B、380V             C、3000V            D、5000V

19. 作业面积应不小于(　　)平方米，才能满足焊工安全作业要求。

A、4                B、5                C、6                D、7

20. 焊前应将(　　)范围内的各类可燃易爆物品清理干净。

A、10m              B、12m              C、15m              D、20m

21. 电焊钳的(　　)是应该检查的。

A、导磁性                               B、热膨胀性

C、夹持焊条的牢固性                     D、塑性

22. 焊接照明行灯的电压应低于(　　)伏。

A、36               B、48               C、220              D、380

23. 补焊机床床面，焊后需加工，应选用(　　)冷焊铸铁焊条。

A、Z208             B、Z308             C、Z248             D、Z116

24. 气焊铸铁时用的熔剂是(　　)。

A、CJ201            B、HJ431            C、HJ250            D、CJ401

25. 气焊铝及铝合金用的熔剂是(　　)。

A、CJ401            B、HJ431            C、HJ250            D、CJ101

26. 牌号为HSCuZn-1的焊丝是(　　)。

A、紫铜焊丝         B、黄铜焊丝         C、青铜焊丝         D、白铜焊丝

27. 为了抑制锌的蒸发，焊接黄铜时，可选用含硅量高的黄铜或(　　)焊丝。

A、铝青铜           B、镍铝青铜         C、锡青铜           D、硅青铜

28. 气焊有色金属时，(　　)不是熔剂所起的作用。

A、改善液体的流动性                     B、清除焊件表面的氧化物

C、向焊缝渗入合金元素                   D、对熔池金属起到一定保护作用

29. 铸铁采用半热焊法焊补时，预热温度为(　　)。

A、150℃左右        B、200℃左右        C、300℃左右        D、400℃左右

30. 铝及铝合金的氧化膜(　　)，因此焊接时易造成夹渣。

A、致密             B、吸附水分         C、不导电           D、熔点高

31. 铝及铝合金工件及焊丝表面清理后，在(　　)，存放时间一般不超过24h。

A、氩气中                               B、碱、酸蒸气污染的环境中

C、潮湿的环境下                         D、干燥的空气中

32. 铝及铝合金工件及焊丝表面清理后，在存放过程中会产生(　　)，所以存放时间越短越好。

A、气孔             B、热裂纹           C、氧化膜           D、冷裂纹

33. 一般情况下，铜及铜合金不宜采用立焊和仰焊的原因是由于其(　　)。

A、导热性好         B、塑性好           C、易氧化           D、液态流动性好

34. 为了防止产生未熔合，焊前常需要预热到300？700℃的材料是(　　)。

A、铜及铜合金       B、灰铸铁           C、Q235和不锈钢     D、低碳钢

35. 两种不同的金属进行直接焊接时，由于(　　)不同，使焊接电弧不稳定，将使焊缝成型变坏。

A、熔点             B、导热性           C、线膨胀系数       D、电磁性能

36. (　　)属于埋弧焊机电源参数的测试内容。

A、焊丝的送丝速度                       B、各控制按钮的动作

C、小车的行走速度                       D、输出电流和电压的调节范围

37. (　　)属于埋弧焊机控制系统的测试内容。

A、引弧操作性能                         B、焊丝的送进和校直

C、小车行走的平稳和均匀性               D、输出电流和电压的调节范围

38. (　　)属于钨极氩弧焊机的调试内容。

A、供气系统的完好性                     B、焊丝的校直

C、小车的行走速度                       D、钨极的直径

39. (　　)属于钨极氩弧焊机电源参数的调试内容。

A、小电流段电弧的稳定性                 B、脉冲参数

C、引弧、焊接、断电程序                 D、提前送气和滞后停气程序

40. (　　)属于钨极氩弧焊枪的试验内容。

A、焊丝的送丝速度

B、输出电流和电压的调节范围

C、电弧的稳定性

D、在额定电流和额定负载持续率情况下使用时，焊枪发热情况。

二、判断题（下列表述中正确的打√，错误的打X，每题1分）

1. (    )在生产过程中，焊工对焊工工艺文件可根据实际情况灵活执行。

2. (    )在机械制图中，物体的水平投影称为主视图。

3. (    )当零件图中尺寸数字前有符号φ时，表示数字是直径的尺寸。

4. (    )钢和铸铁都是铁碳合金，碳的质量分数小于0.25％的铁碳合金称为钢。

5. (    )回火可以使钢在保持一定硬度的基础上提高钢的韧性。

6. (    )硬度是衡量材料抵抗断裂的能力。

7. (    )原子是由居于中心的带负电的原子核和，电子核外带正电的电子组成，原子呈中性。

8. (    )电流频率不同，电击对人体的伤害程度也不同，通常高频电流对人体的危险性最大。

9. (    )如焊接作业点多，作业分散，流动性大的焊接作业场所应采用局部通风。

10. (    )高钒铸铁焊条是铁基焊条焊条。

11. (    )铝及铝合金焊丝根据化学成分可分成纯铝、铝镁、铝铜、铝锰及铝硅几大类。

12. (    )SAlSi-1焊丝是通用焊丝，可以用来焊接所有的铝{B}合金。

13. (    )铜及铜合金气焊用熔剂是CJ401。

14. (    )铝及铝合金坡口采用机械法清理时，一般不宜用砂轮打磨。

15. (    )化学清洗法适用于铝及铝合金大尺寸、单件生产工件的清洗。

16. (    )异种金属焊接时，原则上希望熔合比越小越好，所以一般开较小的坡口。

17. (    )焊接试验不是埋弧焊机的调试内容。

18. (    )小车行走速度、调节范围和调节的均匀性是埋弧焊机小车性能的检测内容。

19. (    )钨极氩弧焊机控制系统性能调试包括各程序的设置能否满足工艺需要、网压变化时焊机的补偿能力的测试等。

20. (    )对外径大于48mm的管接头，可取整管作焊接接头拉伸试样。

答案

一、选择题

1—10  C     D      D     B     D     D     C   D   B   D

11—20    D     D     D      D     D      D     D     D     A     A

21—30  C     A     B      A     A      B      D    C     D     D

31—40  D     C      D     A     D     D     A     A     A    D

二、判断题

3、5、11、14 19为正确的，其余的全是错误的。